
2020年常德市特种劳保及防疫用品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	安全帽
	14顶
	7顶
	7顶

	2
	84消毒液
	7瓶
	4瓶
	3瓶

	3
	针织口罩
	30只
	20只
	10只

	4
	劳保手套
	2包（12副）
	1包（12副）
	1包（12副）

	5
	绝缘鞋
	5双
	3双
	2双


2 检验项目、依据标准及重要程度分类
表2 安全帽检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	帽壳内突出物
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	2
	下颏带尺寸
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	3
	帽箍
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	4
	吸汗带
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	5
	水平间距
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	6
	垂直间距
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	
	●

	7
	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	●
	

	8
	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	GB 2811-2019

GB 2811-2007
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表3   84消毒液检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	有效氯
	GB 27952-2011

GB/T 36758-2018
	●
	

	2
	企业标准规定的其它项目
	/
	
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表4  针织口罩检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	可分解芳香胺染料
	GB/T 17592-2011
GB/T 23344-2009
	●
	

	2
	透气率
	GB/T 5453-1997
	●
	

	3
	纤维含量
	GB/T 2910-2009
	●
	

	4
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009
	●
	

	5
	PH值
	GB/T 7573-2009
	
	●


	6
	异味
	GB 18401-2010
	
	●

	7
	耐皂洗色牢度
	GB/T 3921-2008
	
	●

	8
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013
	
	●

	9
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886-2019
	
	●

	10
	耐摩擦色度牢度
	GB/T 3920-2008
	
	●

	11
	耐汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013
	
	●

	12
	表面疵点
	FZ/T 73049-2014
	
	●

	13
	缝制规定
	FZ/T 73049-2014
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表5  劳保手套检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009
	●
	

	2
	 pH值
	GB/T 7573-2009
	
	●

	3
	异味
	GB 18401-2010
	
	●

	4
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013
	
	●

	5
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922-2013
	
	●

	6
	耐水色牢度
	GB/T 5713-2013
	
	●

	7
	耐皂洗色牢度
	GB/T 3921-2008
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表5  绝缘鞋检验项目

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	外观及结构要求
	DL/T 676-2012
	
	●

	2
	拉伸强度
	GB/T 528-2009
	
	●

	3
	扯断伸长率
	GB/T 528-2009
	
	●

	4
	耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	
	●

	5
	外底硬度
	GB/T 531.1-2008
	
	●

	6
	围条与鞋面粘附强度
	GB/T 532-2008
	
	●

	7
	鞋帮与外底剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	
	●

	8
	耐折性能
	GB/T 3903.1-2017
	
	●

	9
	标志
	DL/T 676-2012
	
	●

	10
	包装
	DL/T 676-2012
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 27952-2011  普通物体表面消毒剂的卫生要求

GB/T 36758-2018  含氯消毒剂卫生要求

FZ/T 73049-2014  针织口罩

GB/T 17592-2011  纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB/T 23344-2009  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
GB/T 5453-1997  纺织品 织物透气性的测定
GB/T 2910-2009  纺织品 定量化学分析
GB/T 2912.1-2009  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)
GB/T 7573-2009  纺织品 水萃取液pH值测定
GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 3921-2008  纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
GB/T 5713-2013  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 18886-2019  纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度
GB/T 3920-2008  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3922-2013  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
DB37/T 2408-2013  本色针织劳保手套

FZ/T 73047-2013  针织民用手套

FZ/T 73038-2010  涂胶尼龙手套
GB/T 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范
DL/T 676-2012  带电作业用绝缘鞋（靴）通用技术条件

GB/T 528-2009  硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 3903.2-2017  鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能
GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）
GB/T 532-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定
GB/T 3903.3-2011  鞋类 整鞋试验方法 剥离强度
GB/T 3903.1-2017  鞋类 整鞋试验方法 耐折性能
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则编制单位：山东精准产品质量检测有限公司。

本细则由常德市市场监督管理局产品质量安全监督管理科管理。

2
2

